徐州华杰高级中学有限公司高级中学建设项目地块土壤污染状况调查报告

委托单位：徐州华杰高级中学有限公司

调查单位：江苏南大环保科技有限公司

2022年12月

摘要

本次调查地块位于江苏省徐州市铜山区，该地块东侧为农田，南侧为独龙山，西侧为农田，北侧为农田（具体以选址红线为准）。地块中心位置坐标：经度：117°7'29.36"、纬度：34°10'23.12"，地块总占地面积84981m2。调查地块历史用途一直为农用地，该地块规划为教育科研用地用地（A3），拟建设徐州华杰高级中学。截至报告提交之日，地块内不存在规划项目进行开发建设的情况。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年1 月1 日施行）第五十九条：“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，故徐州华杰高级中学有限公司委托江苏南大环保科技有限公司开展该地块土壤污染状况调查工作。接受委托后，江苏南大环保科技有限公司立即成立了调查工作组，组织专业技术人员对地块及其周边区域土地利用状况进行了资料收集和现场踏勘，并对熟悉场地环境管理情况的相关人员进行了访谈。

根据调查情况，地块历史上一直为农用地，曾种植过蔬菜等农作物，未有过工业企业生产活动。地块现已荒废，长满杂草和灌木。未发现外来堆土和固体废物堆放，地下无管线经过，现场未发现污染痕迹，现场踏勘过程中未闻到异常气味，未发现植物异常生长的情况。

调查地块周边主要为农田、居民区、独龙山、企业，周边企业主要为徐州市殡仪馆（2014年8月13日闭馆停运，现已拆除完毕）、徐州跨境电商产业园、粤创电子产业园（目前仍在建设中），均不涉及工业生产活动。经分析对本次调查地块造成污染的可能性极低。

本次调查在地块内布设60个土壤采样点位，进行土壤快速检测。快速检测结果显示，调查地块内重金属含量和挥发性有机物快速检测读数未见异常。第一阶段调查结果表明地块内及周围区域当前和历史上不存在确定的、可能造成土壤污染的来源，认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。可用于后续地块开发利用。